Rīgas Vides fonda projekts

GAISA KVALITĀTES ANALĪŽU VEIKŠANA NAFTAS PRODUKTU INTENSĪVAS PĀRKRAUŠANAS VIETĀS

Projekta realizācijas laiks: 2009. gada maijs - augusts

Projekta realizētājs: SIA „Vides Konsultāciju Birojs”

Mērījumu veikšanas vietu izvēle

Rīgas brīvostas teritorijā šobrīd izvietoti naftas produktu, sašķidrinātās gāzes un citu lejamkravu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļi. Naftas produktus un sašķidrināto gāzi Rīgas brīvostā pārkrauj A/S “BLB Baltijas Termināls”, SIA “Latvija Statoil”, SIA “Neste Latvija”, SIA “Vudisona termināls”, SIA “VL Bunkerings”, A/S “Latvijas propāna gāze”, SIA „Naftimpeks”, SIA “Ovi” un SIA “Latvijas Rietumu termināls”. Lai plānotie mērījumi parādītu maksimāli reprezentatīvu situāciju, termināļi, kur mērījumus veikt, tika izvēlēti, balstoties uz šādiem kritērijiem:

- termināļa kravu apgrozījums;

- termināļa novietojums attiecībā pret citiem termināļiem un dzīvojamajiem rajoniem;

- iedzīvotāju sūdzību esamība.

Minēto kritēriju salīdzināšanas rezultātā mērījumu veikšanai tika izvēlēti šādi termināļi: A/S “BLB Baltijas Termināls”, SIA “Latvijas Rietumu termināls”, kopā SIA “Latvija Statoil” un SIA “Neste Latvija” teritorija. Katrā no minētajām teritorijām 6 vietās pārkraušanas operāciju laikā tika paņemti gaisa paraugi, kas analizēti akreditētā laboratorijā SIA „Vides audits” (LATAK-T-261). Atbilstoši standartam NIOSH 1501 laboratoriski tika analizētas benzola, toluola, etilbenzola, (m+p)-ksilola un o-ksilola koncentrācijas. Paraugu ņemšanas brīdī uz vietas tika noteikts kopējais organiskais ogleklis (TOC(C8)) ar pārnēsājamu „RAE” ražotu ierīci „PGM-30 VOC Detector”.

Mērījumu normatīvais pamats

MK 21.10.2003. noteikumos Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” ārtelpu gaisam troposfērā (neietverot darba vidi) Latvijas teritorijā apstiprināti gaisa kvalitātes normatīvi robežlielumiem un mērķlielumiem vairākām vielām, arī benzolam un  toluolam. Benzolam gada robežlielums noteikts 6 µg/m3 2009.gadā un 5 µg/m3 2010.gadā. Toluolam noteikts mērķlielums nedēļai – 260 µg/m3. Projekta ietvaros veikti vienreizēji un īslaicīgi mērījumi, kuri ar MK noteikumos Nr.588 noteiktiem robežlielumiem un mērķlielumiem nav salīdzināmi. Pie tam Termināļu teritorijas, kas saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu ar grozījumiem zonētas kā Jūras ostas apbūve, uzskatāma kā darba vide, jo tā sabiedrības pārstāvjiem nav brīvi pieejama un tur nav pastāvīgu dzīvesvietu. Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas gaisā šādās teritorijā reglamentē MK 15.05.2007. noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vidē”. Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) termināļos mērītajām vielām apkopotas nākošajā tabulā:

Tabula: Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) termināļos mērītajām vielām (LR MK noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vidē”).

| Viela | Ekspozīcijas laiks | AER, mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Benzols | 8 stundas | 3,25 |
| Toluols | 8 stundas | 50 |
|  | 15 minūtes | 150 |
| Etilbenzols | 8 stundas | 442 |
|  | 15 minūtes | 884 |
| Ksiloli (m+p+o) | 8 stundas | 221 |
|  | 15 minūtes | 442 |

Mērījumu rezultāti

- A/S “BLB Baltijas Termināls”

Paraugi gaisa analīzēm ņemti tankkuģa uzpildes laikā piestātnē un uz uzņēmuma robežas pie caurlaides gaišo naftas produktu rezervuāru parka tuvumā, pie jaunās mazuta estakādes, pie katlumājas, pie vagonu stāvēšanas ceļiem, pie autocisternu uzpildes vietas. Paraugu ņemšanas laikā terminālī notikusi tankkuģu uzpilde ar vakuumgāzeļļu, dīzeļdegvielu, kā arī mazuta noliešana no dzelzceļa cisternām pie estakādes. Nevienā no mērījumu punktiem benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācijas nepārsniedz 0,005 mg/m3, bet kopējais organiskais ogleklis (C8) - nepārsniedz 0,5 mg/m3. Tādējādi redzams, ka šī projekta ietvaros nomērītās piesārņojošo vielu koncentrācijas pilnībā atbilst aroda ekspozīcijas robežvērtībām (skat. tabulu augstāk).

- SIA “Latvijas Rietumu termināls”

Paraugi analīzēm ņemti piestātnes SD-5 tehnoloģiskajā laukumā laikā, kad notika aviācijas degvielas iekraušana tankkuģī, pie 3.sūkņu stacijas aviācijas degvielas noliešanas rezervuārā laikā, pie dzelzceļa estakādes aviācijas degvielas noliešanas rezervuārā laikā, pie dzelzceļa iebrauktuves teritorijā, pie jaunās estakādes Aptiekas ielas tuvumā un pie centrālās caurlaides. Nevienā no mērījumu punktiem benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācijas nepārsniedz 0,005 mg/m3. Kopējais organiskais ogleklis (C8) nepārsniedz 0,5 mg/m3. Tādējādi redzams, ka šī projekta ietvaros nomērītās piesārņojošo vielu koncentrācijas pilnībā atbilst aroda ekspozīcijas robežvērtībām (skat. tabulu augstāk).

- SIA “Latvija Statoil” un SIA “Neste Latvija” teritorijās

Paraugi gaisa analīzēm ņemti dzelzceļa estakādē laikā, kad notika dīzeļdegvielas noliešana, autocisternu uzpildes estakādē laikā, kad notika benzīna un dīzeļdegvielas uzpilde autocisternās, un sūknētavā.

Mērījumu punktos benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācijas sasniedz 0,02 – 4,59 mg/m3. Pārrēķinot uz AER vērtībām 8 stundu periodam, benzola koncentrācija nepārsniedz 0,9 - 2,7 mg/m3. Kopējais organiskais ogleklis (C8) mērījumos uzrāda 3,54 mg/m3 koncentrāciju. Tādējādi redzams, ka šī projekta ietvaros nomērītās piesārņojošo vielu koncentrācijas pilnībā atbilst aroda ekspozīcijas robežvērtībām (skat. tabulu augstāk).