# Saturs

| # Ievads | # 4 |
| --- | --- |
| # 1. Iepriekšējo gadu apsekošanas darbi | # 5 |
| # 2. 2004. gada ekspluatācijas urbumu apsekošanas rezultāti | # 6 |
| # 2.1.Izmantotie, rezerves un neizmantotie ūdens ieguves urbumi 2.2 .Neaprīkoti un ūdensvadam nepieslēgti ūdens ieguves urbumi 2.3. Bezsaimnieka un pamesti ūdens ieguves urbumi 2.4. Tamponētie ūdens ieguves urbumi 2.5. Neatrastie ūdens ieguves urbumi 2.6. Neapsekotie ūdens ieguves urbumi | # 7 9 13 14 16 17 |
| # 3. Monitoringa urbumu apsekošanas rezultāti | # 18 |
| # 4. Metro izpētes urbumu apsekošanas rezultāti | # 19 |
| # Slēdziens | # 20 |

# Attēli

- VĢD DB 6014 Rīgas domes īpašuma departaments – urbuma atvere 
antisanitārā stāvoklī					                                   10

- VĢD DB 991 SIA “Rīgas ūdens” – sūkņu māja antisanitārā stāvoklī          10

- VĢD DB 7737 SIA “Jaunākais celtniecības pasaulē” – aizsargjoslas
 teritorija antisanitārā stāvoklī						           11

- VĢD DB 6050 Uzņēmums nojaukts, urbums pamests		           11

- VĢD DB 7815 SIA “Marno” – aizsargjosla neatbilst MK noteikumu
 prasībām								           12

- VĢD DB 8785 SIA “MVA” – aizsargjosla labā stāvoklī	  12

# Tabulas

- 1993. gada apsekošanas rezultāti						 6

- Rīgas ekspluatācijas urbumi pēc to izmantošanas veidiem			 7

- Aizsargjoslu un ūdens ieguves urbumu atveres sanitārais stāvoklis		 8

- Neaprīkoti un ūdensvadam nepieslēgti urbumi				 9

- Bezsaimnieka un pamesti urbumi					           13

- Pēc 1993. gada aiztamponētie urbumi				           15

- Urbumi, kas saimnieciskās darbības rezultātā netika atrasti		           16

- Neapsekotie urbumi							           17

- Pazemes ūdeņu pamatmonitoringa tīkla urbumu stāvoklis		           18

- Rīgas pilsētas monitoringa urbumu stāvoklis				           19

- Metro izpētes urbumu stāvoklis                                                                    19

# Pielikumi

# Rīgas pilsētas ekspluatācijas urbumu katalogs

- Rīgas pilsētas monitoringa un izpētes urbumu katalogs

# Grafiskie pielikumi

1. Rīgas pilsētas teritorijā ierīkoto urbumu karte, mērogs 1:10000 (LKS-92)

Ievads

Valsts ģeoloģijas dienests 2004. gadā līguma 1.4-12/DV-03-204-lī ar Rīgas domes Vides departamentu ietvaros veicis “Ekspluatācijas, novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Rīgas pilsētas teritorijā” darbus.

Darbu mērķis bija, pamatojoties uz ekspluatācijas, novērojumu un izpētes urbumu apsekošanas rezultātiem un pēc to stāvokļa novērtējuma, sniegt rekomendācijas par neizmantoto urbumu tālāko apsaimniekošanu.

Pirms sākt lauku apsekošanas darbus tika apkopoti un analizēti VĢD datu bāzes “Urbumi” dati, ģeoloģiskajā Fondā un arhīvā esošā informācija par Rīgas teritorijā esošajiem urbumiem un šīs analīzes rezultātā tika sastādīti apsekojamo urbumu saraksti. Sarakstos netika iekļauti līdz 1993. gadam tamponētie urbumi, pēdējos gados ierīkotie privātmāju ūdensapgādes urbumi, kā arī urbumi, kuri 1993. gada apsekošanas laikā (pēdējā VĢD apsekošana) vairs nebija atrodami. Tāpat šie saraksti tika salīdzināti ar statistiskajā pārskatā “2 ūdens” iekļautajiem urbumiem.

Urbumu apsekošanu no 2004. gada aprīļa līdz augustam ieskaitot veica VĢD speciālisti. Šai darbā līdzdalību arī ņēma Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori. Diemžēl jāatzīmē, ka liela daļa inspektoru bija tikai nesen sākuši darbu Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē un līdz ar to nepārzināja urbumu atrašanās vietas un to jaunos apsaimniekotājus. Tāpat problēmas radīja uzņēmumu privatizācijas gaitā sadalītās teritorijas, kur to apsaimniekotāji bieži vai nu nezināja par ekspluatācijas urbumu eksistenci vai arī negribēja atzīt, ka viņu teritorijās atrodas šie urbumi, pamatojot, ka ekspluatācijas urbumi un to aizsargjoslas nav ierakstītas zemes grāmatā kā apgrūtinājums. Tā rezultātā tādos uzņēmumos kā bijusī Robotu rūpnīca (urb. DB 6130, 6124), “Balttransstroj” ražotnē (urb. DB 18202, 18236, 18237), “Varonis” (urb. DB 939), viesnīca “Latvija” (urb. DB 959) u.c. tā arī neizdevās noskaidrot urbumu atrašanās vietas un to stāvokli.

Urbumu apsekošanas gaitā tika precizētas urbumu atrašanās vietu adreses, ar GPS uztvērēja palīdzību koordinātas, patreizējie apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī atzīmēta aizsargjoslu, skaitītāju, ūdens paraugu noņemšanas (krāna) un līmeņa mērīšanas vietas esamība. Sevišķa uzmanība tika pievērsta urbuma atveres un aizsargjoslas sanitārajam stāvoklim. Urbumos, kuros bija iespējams, tika mērīts līmenis un to dziļums.

Pēc apsekošanas datiem precizētas urbumu koordinātas un to jaunie saimnieki. Iezīmējot urbumus 1:10 000 mēroga kartēs nācās atkārtoti precizēt urbumu koordinātas, jo GPS pieļaujamās kļūdas robežās (10-15 m) reizēm tie atradās ārpus teritorijas. Precizētās urbumu koordinātas tika ievadītas datu bāzē “Urbumi”.

Urbumu izvietojuma un koordinātas noteikšanu apgrūtināja pilnvērtīga topogrāfiskā pamata trūkums. Uz Rīgas domes sniegtās kartes pamatnes nav salasāmi ielu nosaukumi, kā arī nav iezīmēti visi objekti (ūdenstorņi u.c.), līdz ar to šis darbs prasīja lielāku laiku nekā tas paredzēts projektā.

Urbumu apsekošanā piedalījās hidroģeoloģe R. Gaile, vadošais hidroģeologs A. Cīrulis, ģeologi I. Brokāne un A. Karpovics. Pie katalogu un karšu sagatavošanas - hidroģeoloģe R. Gaile,  galvenais datu bāžu programētājs N. Farafonovs un pie karšu noformēšanas vadošais ģeologs N. Nartiša.

# 1. Iepriekšējo gadu apsekošanas darbi

Līdz 1946. gadam Rīgas pilsētas teritorijā tika ierīkoti 169 urbumu, no tiem lielākā daļa 60-100 m dziļas ielas akas. Urbumus ierīkoja dažādas firmas un privātpersonas bez projektiem un atbilstošas dokumentācijas, neievērojot sanitārās aizsardzības joslas (zonas), bez aizcauruļu cementācijas. No šiem urbumiem līdz 1969. gadam tika tamponēti 60 urbumi, daļa likvidēta kara laikā un izmantoja tikai nelielu daļa ielas akas ar jaudu 4 m3/stundā.

Laika periodā 1946-1956. gads urbumus ierīkoja tādas firmas kā “Giprogorstroj”, “Meliovodstroj”, “Promburvod” un citas. Šai periodā tika ierīkoti 90 urbumi, tie ierīkoti neievērojot sanitārās aizsardzības joslas, bez aizcauruļu cementācijas un to dokumentācija sastādīta daļēji. Sākot ar 1955. gadu urbumu ierīkošanu veica “Latburvod” un no 1958. gada Ģeoloģijas pārvalde. Pēc 1995. gada urbumus ierīko vesela rinda firmu (“SIA “Urbšanas centrs”, SIA “Kolir”, u.c.).

Kopumā par Rīgas ekspluatācijas urbumu izmantošanas režīmu līdz 1962. gadam nav ziņu. 1962. gadā Hidroģeoloģiskā stacija veica pirmo ekspluatācijas urbumu apsekošanu un turpmāk, sākot ar 1963. gadu tika veikta regulāra visu ekspluatācijas urbumu apsekošana, kuras rezultātā iegūti ikmēneša dati par atsevišķu urbumu ūdens patēriņu un par Rīgu (Rīgas decentralizētā ūdensgūtne) kopumā, kā arī tika fiksēta depresijas piltuves veidošanās Arukilas – Amatas ūdens horizontu kompleksā. Laika periodā 1963-1967. gads Rīgā izmantoja 230-257 Arukilas-Amatas ūdens horizonta urbumus ar kopējo jaudu 62-80 tūkst. m3/dnn. 1980. gadā Rīgā bija ierīkoti aptuveni 800 urbumu un no tiem ar kopējo ūdens patēriņu 87 tūkst.m3/dnn. izmantoja 330 urbumus. Maksimālais ūdens patēriņš un depresijas piltuves lielums reģistrēts 1978.gadā. Dati par urbumu apsekošanu, ūdens patēriņu katru gadu tika apkopoti Hidroģeoloģiskās stacijas vai Hidroģeoloģiskās grupas (nosaukumi laika gaitā mainījās) gada pārskatos un tie visi glabājas VĢD Fondā.

1990. gadā pazemes ūdeņu kontroles funkcijas no Ģeoloģijas pārvaldes tika noņemtas un līdz ar to tika pārtraukta regulāra ekspluatācijas urbumu apsekošana un kontrole, izņemot kad 1993. gadā monitoringa programmas ietvaros valsts uzņēmuma “Latvijas ģeoloģija” Hidroģeoloģiskā grupa apsekoja Rīgas pilsētas ekspluatācijas urbumus, lai precizētu to skaita izmaiņas, ekspluatācijas režīmu un patēriņu, salīdzinot ar 1990. gadu. Rīgas decentralizētās ūdensgūtnes apsekošanai tika izmantots saraksts, kurā reģistrēts 431 urbums (Hidroģeoloģiskās grupas reģistrā bija 911, no kuriem apmēram 50% līdz 1993. gadam bija aiztamponēti). Decentralizēto ūdensgūtņu artēziskie urbumi pēc to izmantošanas veidiem 1993. gadā sadalījās šādi:

1993. gada apsekošanas rezultāti

1.tabula

| 1. | Ekspluatācijas | 215 urbumi |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rezervē | 133 urbumi |
| 3. | Režīma novērojumiem | 6 urbumi |
| 4. | Nav izbūvēti* | 13 urbumi |
| 5. | Tamponēti | 10 urbumi |
| 6. | Jātamponē | 18 urbumi |
| 7. | Pamesti | 6 urbumi |
| 8. | Nav atrodami | 14 urbumi |
| 9. | Nav apsekoti | 16 urbumi |

* urbums pēc ierīkošanas nav aprīkots ūdens ieguvei

1993. gadā artēziskos ūdeņus izmantoja 160 organizācijas ar kopējo ūdens patēriņu 27210 m3/dnn.

2. 2004. gada ekspluatācijas urbumu apsekošanas rezultāti

Urbumu apsekošanu tika veikta no aprīļa līdz augustam ieskaitot, tas ir laika periodā, kad ekspluatācijas urbumiem nebija bīstams sals un tos bija iespējams apskatīt. Kopumā Rīgā tika apsekoti 539 ekspluatācijas urbumi (2. tab.), 88 monitoringa (9.,10. tab) un 130 izpētes urbumi (11. tab.). 37 ekspluatācijas urbumus (7. tab.) tā arī neizdevās atrast. Pazemes ūdeņu līmeņi tika izmērīti 156 (101 ekspluatācijas urbumā) urbumos, 46 urbumiem mērījumu vietas ir ierīkotas, taču mērījumu vietu skrūves ir ierūsējušas un lai tās atgrieztu ir nepieciešami papildus instrumenti un laiks. Dziļumus izdevās izmērīt tikai 63 urbumiem, kuros nav iegremdēti sūkņi un kuri nav hermētiski noslēgti.

Rīgas ekspluatācijas urbumi pēc to izmantošanas veidiem

2. tabula

| Urbumu izmantošana | Centra rajons | Kurzemes priekšpilsēta | Latgales priekšpilsēta | Vidzemes priekšpilsēta | Zemgales priekšpilsēta | Ziemeļu rajons | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Izmanto | 4 | 44 | 51 | 31 | 44 | 62 | 236 |
| Rezervē | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 16 | 48 |
| Neizmanto | 1 | 27 | 22 | 29 | 27 | 30 | 136 |
| Nav izbūvēti | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Tamponēti | 2 | 3 | 6 | 23 | 11 | 7 | 52 |
| Bezsaimnieka un pamesti | - | 13 | 15 | 6 | 11 | 10 | 55 |
| Nav atrodami | 1 | - | 6 | 16 | 8 | 6 | 37 |
| Nav apsekoti | 1 | 2+8* | 7+3* | 4+3* | 2+11* | 9+6* | 25+31* |
| # Kopā | 10 | 101+8* | 114+3* | 122+3* | 113+11* | 141+6* | 601+31* |

6* -  privātmājas

  - Izmantotie, rezerves un neizmantotie ūdens ieguves urbumi

Visus ekspluatācijas urbumus nosacīti varam sadalīt 7 grupās (2. tab.). Sākumā apskatīsim pirmās trīs grupas, tas ir urbumus, kurus izmanto, kuri ir rezervē un kurus neizmanto.

Apsekošanas gaitā galvenā vērība tika pievērsta urbumu un aizsargjoslu sanitārajam stāvoklim. Diemžēl pēdējos gados šis stāvoklis ir krasi pasliktinājies. Lielā daļā uzņēmumu teritorijas sadales, pārdošanas un rekonstrukcijas gaitā ir likvidētas ekspluatācijas urbumu stingra režīma aizsargjoslas, bet daļa jauno urbumu vispār ir ierīkoti neatbilstoši sanitārajiem un būvniecības normatīviem. No apsekotajiem 539 ekspluatācijas urbumiem stingra režīma aizsargjosla nav nodrošināta 249 urbumam (3. tab.) un 30 urbumiem tā ierīkota neatbilstoši 2004. gada 20. janvāra MK Noteikumiem Nr. 43 (5. att.), tikai ap 184 urbumiem tā ir ierīkota atbilstoši šo normatīvu prasībām (6. att.). Pie tam tādam lielam uzņēmumam kā A/S “Latvijas balzāms” praktiski nevienam urbumam (DB 921-923, 6072, 8643 u.c.) nav ierīkota stingra režīma aizsargjosla. Diemžēl nākas secināt, ka arī pēdējos gados ir ierīkoti urbumi neatbilstoši MK noteikumu prasībām (SIA “Prodakšen”- DB 7720, SIA “Jaunākais celtniecībā” – DB 7737 - 3. att.). Ap 43 urbumiem teritorijas, kas atbilst stingra režīma aizsargjoslai, atradās antisanitārā stāvoklī (aizsargjoslas teritorijā atradās sadzīves, būvniecības, rūpniecības atkritumu izgāztuves) un 99 urbumu aizsargjoslu teritorijas atradās neapmierinošā stāvoklī (netīras un nesakārtotas teritorijas, gar urbumu šahtām notiek transporta kustība. Reālus pazemes ūdeņu piesārņojuma draudus rada urbumi, kuru atveres ir antisanitārā stāvoklī (urbumu šahtas piemestas ar dažādiem atkritumiem, to atveres atrodas zem šiem atkritumiem, vai arī zem ūdens un nav hermētiski noslēgtas). Apsekošanas gaitā tika konstatēti 77 šādi urbumi (1.,2. att.). 99 urbumiem to atveres bija neapmierinošā stāvoklī (lielākajā daļā urbumu šahtās atradās ūdens un urbumu atveres nebija hermētiski noslēgtas).

# Aizsargjoslu un ūdens ieguves urbumu atveres sanitārais stāvoklis

3. tabula

| Priekš-pilsēta | Stingra režīma aizsargjosla |  |  | Stingra režīma aizsargjoslas teritorijas sanitārais stāvoklis |  |  |  | Urbumu atveres sanitārais stāvoklis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ir | nav | neatbilst MK not. | labs | apmie-rinošs | antisa-nitārs | neapmie-rinošs | labs | apmie-rinošs | antisa-nitārs | neapmie-rinošs |
| Centra | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
| Kurzemes | 44 | 44 | 4 | 46 | 17 | 13 | 16 | 41 | 15 | 29 | 9 |
| Latgales | 30 | 56 | 5 | 40 | 16 | 11 | 24 | 42 | 13 | 16 | 20 |
| Vidzemes | 31 | 37 | 5 | 43 | 12 | 7 | 11 | 38 | 5 | 8 | 22 |
| Zemgales | 31 | 51 | 5 | 38 | 16 | 8 | 25 | 32 | 16 | 11 | 26 |
| Ziemeļu | 47 | 56 | 11 | 65 | 23 | 3 | 23 | 67 | 13 | 12 | 22 |
| Kopā | 184 | 249 | 30 | 236 | 85 | 43 | 99 | 225 | 62 | 77 | 99 |

Ar skaitītājiem ūdens patēriņa mērīšanai ir aprīkoti 219 urbumi. Praktiski no apsekotajiem 539 urbumiem ūdens ieguvei ar jaudu no 0,1 līdz 1000 m3/dnn. izmanto 236 urbumus, kā arī 48 urbumi atrodas rezervē, tas nozīmē, ka urbumi ir aprīkoti ar sūkņiem un tie ir pieslēgti ūdens apgādes sistēmai, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot (1. pielikums). Iespējams, ka daļa urbumu, kuri nav aprīkoti ar skaitītājiem tiek izmantoti ar lielāku jaudu, nekā uzrāda to īpašnieki (DB 988 - uzrāda 3-5 m3/dnn., taču ūdeni no šā urbuma izmanto 3 veikali, 2 kafejnīcas, autoserviss un citi mazi uzņēmumi – pēc apsaimniekotāju teiktā). Tā kā šo darbu ietvaros neietilpst ūdens patēriņa un tā ietekmes izvērtējums (depresijas piltuve), tad šis jautājums tālāk netiek analizēts.

Ūdens parauga noņemšanai no urbuma krāni ir ierīkoti 229 urbumiem, līmeņus var mērīt 147 urbumos, taču 46 urbumiem mērījumu vietu skrūves ir ierūsējušas un tās patreiz nav iespējams atvērt.

Daļa urbumu joprojām aprīkoti ar vecā tipa ECV sūkņiem, bet jau lielākajā daļa tie ir nomainīti pret ekonomiskākajiem “Gruntfos”, ‘Pedrolla” u.c. tipa sūkņiem.

Šeit vēl jāapskata urbumi, kuri netiek izmantoti un to īpašnieki vēl nav izlēmuši, ko darīt ar tiem tālāk. Darbu gaitā tika apsekoti 194 šādi urbumi. Lielākā daļā urbumu atrodas sūkņi, taču tie ir atvienoti no elektroapgādes, sūkņu mājas tiek izmantotas kā vecu lietu noliktavas, urbumu šahtas vaļējas, piemestas ar sadzīves un rūpniecības atkritumiem, aizsargjoslas ir nojauktas. 35 no šiem urbumiem (5. tab.) praktiski ir pamesti (sk. sadaļu par pamestiem un bezsaimnieka urbumiem), lai gan oficiāli tiem ir apsaimniekotāji (DB 991, 1001 u.c. – SIA ”Rīgas ūdens”, DB 6011, 6014 – Rīgas domes nekustamā īpašuma departaments un citi).

Šo urbumu kategorija rada lielākos dzeramā ūdens horizontu piesārņojuma draudus, jo lielai daļai uzņēmumu pēc teritorijas sadales un pārbūves vairs nav iespējams atbilstoši MK Noteikumiem nodrošināt stingra režīma aizsargjoslas un, lai izslēgtu pazemes ūdeņu piesārņojuma draudus, šos urbumus ar laiku vajadzētu tamponēt, jo uzņēmumiem ir nodrošināta centralizētā ūdensapgāde.

#### 2.2. Neaprīkoti un ūdensvadam nepieslēgti urbumi

Apsekošanas laikā tika konstatēti 12 ierīkoti un ūdensvadam nepieslēgti ekspluatācijas urbumi, pie tam trijiem no šiem urbumiem atveres nav noslēgtas (4. tab.). Urbumi ir izurbti, bet nav sagatavoti ekspluatācijai, tas ir nav ierīkotas šahtas vai sūkņu mājas, nav nodrošināti ar elektroapgādi, nav aprīkoti ar sūkņiem, nav pieslēgti ūdensvadam un nav ierīkotas stingra režīma aizsargjoslas. Briesmīgā stāvoklī atrodas A/S “Baltic Sea Port” urbums DB 6030 - ierīkota tikai sūkņu māja, kura kalpo kā sabiedriskā tualete. Ja nākotnē šos urbumus (izņemot DB 8995 un 8570 – no jauna ierīkoti ), apsaimniekotāji neplānos izmantot, tie ir jātamponē.

Neaprīkoti un ūdensvadam nepieslēgti urbumi

4. tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Organizācija | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes priekšpilsēta | 6030 | Daugavgrīvas 83/89 | A/S "Baltic Sea Port" | urbuma atvere noslēgta, sūkņu māja izdemolēta |
| 2. |  | 8985 | Varkaļu iela 13 | NMS Grupa | urbuma galva aizskrūvēta, visa apkārtne piesārņota ar sadzīves atkritumiem |
| 3. |  | 6010 | Spilves lidlauka teritorijā, skrejceļa galā | Rīgas Domes nekustamā īpašuma departaments | urbuma galva aizmetināta |
| 4. |  | 23145 | Ilmeņa ielā 6/8 | Privātīpašums | urbuma atvere noslēgta |
| 5. | latgales priekšpilsēta | 7550 | Krasta ielā 76 | SIA “Lido” atpūtas centrs | apbērts |
| 6. |  | 20477 | Vestienas ielā 2 | SIA “Gradiols” | atvere vaļā |
| 7. |  | 23155 | Maskavas ielā 450 | SIA “Tirgus Rmbula” | arvere vaļā |
| 8. | Vidzemes priekšpilsēta | 8570 | Pāles ielā 12 | Redzes invalīdu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs | tiek gatavots pieslēgšanai |
| 9. | Zemgales priekšpil-sēta | 20310 | Liepājas ielā 35 | Rīgas taksometru parks | atvere vaļā |
| 10. |  | 20311 |  |  | atvere noslēgta |
| 11. |  | 20586 | Cepļa ielā 22 |  | atvere noslēgta |
| 12. | Ziiemeļu rajons | 6155 | Tvaika ielā 4 | SIA "Iloks" | atvere noslēgta |

# r

# 2.3. Bezsaimnieka un pamesti ūdens ieguves urbumi

Praktiski pamesti un antisanitārā stāvoklī atrodas 55 ekspluatācijas urbumi (5.tab.) no tiem 11 SIA “Rīgas ūdens” apsaimniekošanā esošie urbumi, bet 20 urbumiem nav zināmi apsaimniekotāji. Salīdzinot ar 1993. gadu pamesto urbumu skaits ir palielinājies par 49 urbumiem. Iepriekš šie urbumi piederēja dažādiem uzņēmumiem un ar ūdeni tie nodrošināja kā uzņēmumus (DB 996, 6091 u.c.) tā arī iedzīvotājus (DB 1011, 6024). Visiem urbumiem izņemot DB 20555 un 20605 nav stingra režīma aizsargjoslas, urbumi un to šahtas ir piemestas ar sadzīves un rūpniecības atkritumiem. Daļa urbumu zem atkritumiem nav pat redzami (DB 991, 1001, 6047 u.c.) (1. att.). Šos pamestos urbumus ir nepieciešams steidzīgi tamponēt.

Bezsaimnieka un pamesti ūdens ieguves urbumi

5. tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Organizācija | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes priekšpilsēta | 991 | Bolderāja, Lielupes iela | SIA "Rīgas ūdens" | sūkņu mājā dzīvo bezpajumtnieki, urbuma galva ir noslēgta |
| 2. |  | 1001 | Bolderāja, Lielupes ielā |  | šahtā sadzīves atkritumi, urbuma stāvokli zem atkritumiem nevar noteikt |
| 3. |  | 6045 | Bolderāja, Lēpju iela |  | urbuma šahta izdemolēta, pilna ar sadzīves atkritumiem |
| 4. |  | 1003 | Bolderāja, Lēpju iela |  | šahtā sadzīves atkritumi, urbuma galva noslēgta |
| 5. |  | 1004 | Daugavgrīvas cietoksnis |  | urbuma galva noslēgta |
| 6. |  | 6011 | Lignuma iela 5 | Rīgas Domes nekustamā īpašuma departaments" | neizmanto |
| 7. |  | 6014 | Lignuma iela 7 |  | urbums piemests līdz 6 m dziļumam |
| 8. |  | 6024 | ###### Buļļu 84 | nav zināms | urbums mežā, sūknis urbumā , urbuma galva 0,3 virs zemes |
| 9. |  | 996 | Tekstilnieku ielā skvērā | nav zināms | urbuma šahta piemesta |
| 10. |  | 6037 | Rojas ielā | nav zināms | urbums šahtā, urbuma atvere vaļā |
| 11. |  | 6047 | Birzes ielā | SIA "Rīgas ūdens" | zem atkritumiem urbums nav redzams |
| 12. |  | 6043 | Flotes iela 6/8 |  | urbuma šahta netīra |
| 13. |  | 1011 | Bolderāja, pretī Dolomītu ielai zaļajā zonā | nav zināms | pamests |
| 14. | Latgales priekšpilsēta | 986 | Granīta ielā 13 | SIA "Rīgas Asfalta betona rūpnīca | sūkņu māja izdemolēta |
| 15. |  | 6061 |  |  | šahta vaļā |
| 16. |  | 938 | Lāčplēša ielā 87d | SIA “Astro” | urbuma šahta piemesta |
| 17. |  | 925 | Artilērijas ielā 55 | A/S “Staburadze” | zem asfalta |
| 18. |  | 977 | Maskavas 457 |  | zem asfalta |
| 19. |  | 6050 | Lāčplēša ielā 76 | nav zināms | urbums piemests |
| 20. |  | 6051 | Lāčplēša ielā 76 | nav zināms | teritorija nolīdzināta, urbums nav atrodams |
| 21. |  | 6054 | Katlakalna ielā 11c | Firma SHENKER | teritorijā būvgruži, urbums nav atrodams |
| 22. |  | 6055 | Katlakalna ielā 11c | Firma SHENKER | pamests |
| 23. |  | 23155 | Maskavas 450 | SIA “Tirgus Rumbula” | pamests |
| 24. |  | 6079 | Matīsa ielā 92 | ROSO BALT VZ | zem gruvešiem |
| 25. |  | 23157 | Maskavas ielā 453 | SIA “Latvijas nafta” | pamests |
| 26. |  | 23158 | Maskavas ielā 453 | SIA “Latvijas nafta” | pamests |
| 27. |  | 20555 | Dārziņos, Cidoniju ielā | Dārzkopības sabiedrība "Līdums" | urbuma šahta piemesta ar sadzīves atkritumiem |
| 28. |  | 20605 |  |  |  |
| 29. | Vidzemes priekšpilsēta | 6099 | Lizuma ielas galā, aiz garāžu kooperatīva "Berģi" teritorijas | nav zināms | teritorija aizaugusi, pamestā sūkņu māja izdemolēta |
| 30. |  | 6091 | Tallinas ielā 5/7 | nav zināms | pamests |
| 31. |  | 6104 | Mārkalnes ielā 22 | SIA “Rīgas ūdena” | pamests |
| 32. |  | 13780 | Deglava ielā 77 | SIA “Vudisons” | pamests, šahtā zem ūdens |
| 33. |  | 17978 | Mazās Juglas iela | nav zināms | pamests |
| 34. |  | 17979 | Mazās Juglas iela | nav zināms | pamests |
| 35. | Zemgales priekšpilsēta | 1028 | Mūkusalas ielā 71 | A/S “Abava” | urbuma vietā ķieģeļu kaudze |
| 36. |  | 1058 | Zāļu ielā 6 | nav zināms | pamests |
| 37. |  | 6120 | Greņču ielā 2 | SIA “Parks” | pamests |
| 38. |  | 6127 | Torņkalna ielā 2 | nav zināms | urbuma šahta pilna ar sadzīves atkritumiem |
| 39. |  | 6128 | Torņkalna ielā 2 | nav zināms | urbuma vietā būvgružu kaudze |
| 40. |  | 6129 | Torņkalna ielā 2 | nav zināms | urbuma vietā būvgružu kaudze |
| 41. |  | 6131 | Šampētera ielā 16a | SIA “Tirdzniecības tehnika” | sūkņu māja izdemolēta |
| 42. |  | 20481 | Lucavsala | nav zināms | pamests |
| 43. |  | 20482 | Lucavsala | nav zināms | pamests |
| 44. |  | 1029 | Gravā aiz Cepļa ielas 22 |  | šahtā ūdens, sadzīves atkritumi, urbuma atveri nevar redzēt, visa grava ir viena atkritumu izgāztuve |
| 45. |  | 1032 | Vienības gatve 109 |  | notiek īpašnieku maiņa; sūkņu māja nojaukta, urbuma atvere virs zemes, sūknis urbumā, līdzās teritorija tiek gatavota celtniecībai |
| 46. | Ziemeļu rajons | 6159 | Atlasa ielā 7 | A/S "Rīgas miesnieks" | sūkņu mājā zem krāmiem nav redzams |
| 47. |  | 6160 | Atlasa ielā 7 | A/S "Rīgas miesnieks" | urbums piemests |
| 48. |  | 1064 | Jaunciema gatve 161 | Firma ‘Deli-Fisch” | pamests, sūkņu māja izdemolēta |
| 49. |  | 6156 | Sarkandaugavas ielā 26/6 | SIA “Rīgas ūdens”? | pamests |
| 50. |  | 6164 | Kronvalda parks | nav zināms | pamests |
| 51. |  | 6165 | Kronvalda parks | nav zināms | pamests |
| 52. |  | 6177 | Vecāķu prospekts 193 | Ziemeļu rajona izpildirekcija | pamests |
| 53. |  | 6179 | Vecāķi, Sējas un Kāpu ielas krustojumā | nav zināms | pamests |
| 54. |  | 6191 | Rūpnīcas ielā | SIA "Rīgas ūdens" | urbuma šahta piemesta, zem urbuma tiek norakta kāpa |
| 55. |  | 6193 | Starp Anitas un Mildas ielu | SIA "Rīgas ūdens" | urbuma šahta piemesta, zem urbuma tiek norakta kāpa, urbuma šahta var nogrūt |

# 2.4. Tamponētie ūdens ieguves urbumi

Apsekošanas gaitā tika konstatēti 52 pēc 1993. gada aiztamponēti urbumi (6. tab.). Lielākajai daļai uzņēmumu bija urbumu tamponāžas akti, daļai uz vietas bija redzams, ka urbumu atveres ir aizcementētas, taču 13 urbumiem nebija nekādas dokumentācijas par urbumu likvidāciju un to īpašnieki nevarēja urbumu vietas parādīt. Augustā jau pēc apsekošanas tika tamponēti 9 pašvaldības uzņēmuma “Brekši” ekspluatācijas urbumi un to likvidācijas akti iesniegti VĢD.

Pēc 1993. gada aiztamponētie ūdens ieguves urbumi

6. tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr | Adrese | Organizācija | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centra rajons | 6004 | Kalpaka bulvāris | ###### Viesnīca "Rīdzene" | 2002. gada akts |
| 2. |  | 6005 |  |  | 2002.gada akts |
| 3. | Kurzemes priekšpil-sēta | 6028 | Mellužu iela 1 | A/S "Abava" | uz vietas konstatēts |
| 4. |  | 6039 | Daugavgrīvas ielā 63/65 | SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" | uz vietas konstatēts |
| 5. |  | 7964 | Jaunsaules iela 20 | Privātīpašums | akts |
| 6. | Latgales priekšpilsēta | 6052 | Kļavu ielā | VA/S "Latvijas dzelzceļš" | tamponēts 1999. gadā |
| 7. |  | 981 | Krustpils ielā (OC 78/9) | "Šķirotavas cietums" | uz vietas konstatēts |
| 8. |  | 6066 | A.Čaka ielā 160 | A/S Latvijas Balzāms | urbums tamponēts 2002. gadā |
| 9. |  | 6067 |  |  |  |
| 10. |  | 13613 | Bruņinieku ielā 125 | A/S "Daile" | - |
| 11. |  | 18011 | Katlakalna ielā 8 | Firma SHENKER | - |
| 12. | Vidzemes priekšpilsēta | 18164 | Sporta iela 2 | A/S "Laima" | - |
| 13. |  | 947 | Bruņinieku ielā 2 | SIA "Valdemāra parks" | - |
| 14. |  | 8886 | Stirnu ielā 10 | SIA "Profitness" | - |
| 15. |  | 8888 | Stirnu ielā 10 | SIA "Profitness" | - |
| 16. |  | 1119 | Brīvības ielā 372 | "Alfa" | Akts |
| 17. |  | 1123 |  |  | Akts |
| 18. |  | 6100 |  |  | Akts |
| 19. |  | 6715 | Nautrēnu iela 12 | Vidzemes priekšpilsētas pašvaldības uzņēmums "Brekši" | Tamponēts 2003. gadā, |
| 20. |  | 6716 |  |  |  |
| 21. |  | 6717 |  |  | 2004.gada akts |
| 22. |  | 6718 |  |  | Aklts |
| 23. |  | 6719 |  |  | 2004.gada akts |
| 24. |  | 6720 |  |  | Akts |
| 25. |  | 6721 |  |  | 2004.gada akts |
| 26. |  | 6729 |  |  | 2004.gada akts |
| 27. |  | 6730 |  |  | 2004.gada akts |
| 28. |  | 6731 |  |  | Tamponēts 2003. gadā |
| 29. |  | 6732 |  |  | 2004.gada akts |
| 30. |  | 6733 |  |  | Tamponēts 2003. gadā |
| 31. |  | 6734 |  |  |  |
| 32. |  | 6092 | A. Briāna ielā | - | Akts |
| 33. |  | 6106 | Braslas ielā | - | - |
| 34. |  | 6103 | Salamandras ielā 1 | SIA "Makolats" | - |
| 35. | Zemgales priekšpilsēta | 6113 | Gulbju ielā 4 | A/S "Komēta" | akts Nr. 1092/92 |
| 36. |  | 8429 | Bauskas ielā 180 | A/S Rīgas piena kombināts | - |
| 37. |  | 8430 |  |  | - |
| 38. |  | 20615 | Tīraines ielā 5 | A/S Rīgas siltums, SC "Ziepniekalns" | - |
| 39. |  | 6141 | Kapseļu ielā 15 | SIA "MaxSchon" | 1998. gada akts |
| 40. |  | 14238 | M. Nometņu ielā 43-45 | SIA "Rīgas ūdens" | akts (licence Nr. 11/503) |
| 41. |  | 16998 | Ventspils ielā 50 | SIA "Alfards" | konstatēts uz vietas |
| 42. |  | 20643 | Aizputes ielā 2 | SIA "Dizaina un poligrāfijas nams" | 1999. gada akts |
| 43 |  | 6195 | M. Nometņu ielā 16 | SIA “Aurora Baltika” | Akts |
| 44. |  | 6115 | Vienības gatvē 45 | Bērnu klīniskā slimnīca | konstatēts uz vietas |
| 45. |  | 6137 | Beberbeķu ielā 68 | Beberbeķi, 6. līn. | konstatēts uz vietas |
| 46. | Ziemeļu rajons | 1090 | Tvaika ielā 44 | A/S "Aldaris" | 1996. gada akts |
| 47. |  | 6170 | Zivju 1 | A/S Termināls Vecmīlgrāvis | 1997. gada akts |
| 48. |  | 6190 | Gāles ielā 2 | A/S "Rīgas kuģu būvētava" | konstatēts uz vietas |
| 49. |  | 926 | Atlasa ielā 7 | A/S “Rīgas miesnieks” | - |
| 50. |  | 6158 | Lēdurgas ielā 29 | SIA "Rīgas ūdens" | akts (licence Nr. 11/503) |
| 51. |  | 6183 | Aplokciema ielā | - | - |
| 52. |  | 6184 | Ostas ielā 4 | SIA "CIDO pārtikas grupa" Latvijas-Amerikas kopuzņēmums | Akts |

2.5. Neatrastie ūdens ieguves urbumi

Kā jau iepriekš tika minēts, celtniecības, teritorijas sadales un apsaimniekošanas rezultātā netika atrasti 37 urbumi (7. tab). No tiem seši urbumi atrodas Sužos bijušajā karaspēka daļas teritorijā, astoņi urbumi celtniecības darbu rezultātā varētu būt iznīcināti (Skonto stadions, SIA “Kurši” u.c.), par pārējiem jaunie saimnieki neko nezinot. Bijusī Robotu rūpnīcas (DB 6124,6130), ražošanas uzņēmuma “Balttronsstroj” (DB 18202, 18236, 18237) u. c. teritorija sadalīta un uz vietas nebija iespējams atrast nevienu pārstāvi, kas kaut ko zinātu par urbumiem. Kā arī privatizējot uzņēmumus un mainoties to saimniekiem, informācija par urbumiem netiek nodota jaunajiem apsaimniekotājiem (“Reval Hotel Latvija”). Šo urbumu un saimnieku meklējumos bez rezultātiem tika iztērēts neparedzēti daudz laika.

#### Urbumi, kas saimnieciskās darbības rezultātā netika atrasti

7. tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Organizācija | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centra rajons | 963 | Kr. Barona ielā 163 | - | privatizācijas gaitā teritorija sadalīta |
| 2. | Latgales piekšpil-sēta | 6051 | Lāčpleša ielā 76 | Nav zināma | rūpnīcas Kompresors teritorija nojaukta, urbums nav atrodams |
| 3. |  | 977 | Maskavas ielā 475 | - | zem asfalta |
| 4. |  | 20280 | Austuves ielā | Attīrīšanas iekārtas | neatradām |
| 5. |  | 6054 | Katlakalna ielā 11c | Firma SHENKER | neatradām |
| 6. |  | 6063 | SIA “Rosella” | Maskavas ielā 130a | īpašnieki par urbumu nezin |
| 7. |  | 20282 | Maskavas ielā 440 | Vairumtirdzniecības bāze | neatradām |
| 8. | Vidzemes priekšpilsēta | 1118 | Brīvības ielā 301 | SIA "Kurši" | urbumi teritorijas privatizācijas un celtniecības gaitā varētu būt iznīcināti |
| 9. |  | 6087 | Melngaiļa ielā 1 | SIA "Stadions" |  |
| 10. |  | 6088 | Hanzas 3 |  |  |
| 11. |  | 6094 | Valdemāra ielā 112 | "Kristensen Baltic" |  |
| 12. |  | 959 | Dzirnavu ielā | "Reval Hotel Latvija" | jaunie saimnieki par urbumu neko nezin |
| 13. |  | 932 | Kr. Valdemāra ielā 100 | "Rīgas tehst." 2. filiāle | urbumi teritorijas privatizācijas un celtniecības gaitā varētu būt iznīcināti |
| 14. |  | 939 | Brīvības ielā 155 | "Varonis" |  |
| 15 |  | 17963 | Suži | Bij. karaspēka daļa Nr. 9540 | teritoriju pārņēmusi Privatizācijas aģentūra |
| 16. |  | 17964 |  |  |  |
| 17. |  | 17965 |  |  |  |
| 18. |  | 17966 |  |  |  |
| 19. |  | 17967 |  |  |  |
| 20. |  | 18154 |  | Bij. karaspēka daļa Nr. 42216 |  |
| 21. |  | 17974 | Brīvībasa gatve450-452 | Bij. Patērētāju biedrības rūpkombināts | jaunie īpašnieki par urbumu nezin |
| 22. |  | 18162 | Sporta ielā | Bij. taksometru parks | privatizācijas gaitā teritorija sadalīta, par urbumiem neviens neko nezin |
| 23. |  | 18163 |  |  |  |
| 24. | Zemgales priekšpilsēta | 6139 | Cieceres ielā 1 | Bij. Auroras bērnu dārzs | privātīpašums |
| 25. |  | 17022 | Beberbeķi | SIA "Remus SK" | nav precīzas adreses |
| 26. |  | 18202 | Rītausmas ielā | Baltstroj ražošanas bāze | ražošanas uzņēmuma Baltstroj ražošanas bāze sadalīta, jaunie saimnieki neko par urbumiem nezin |
| 27. |  | 18236 |  |  |  |
| 28. |  | 18237 |  |  |  |
| 29. |  | 20637 | Rītausmas ielā 2 (vecā adrese) | Bij. "Baltijas stars" teritotija | teritorija sadalīta, īpašnieku un atrašanās vietu nav iespējams noskaidrot |
| 30. |  | 6124 | Rītausmas ielā | Bij. Robotu rūpnīca | teritorija sadalīta, īpašnieku un atrašanās vietu nav iespējams noskaidrot |
| 31. |  | 6130 |  |  |  |
| 32. | Ziemeļu priekšpilsēta | 6188 | Gaileņu ielā | SIA "Rīgas ūdens" | nav atrodams |
| 33 |  | 6187 | Gaileņu iela 6 | SIA “Romis” | urbums nav atrodams |
| 34. |  | 6189 | Gaileņu ielā | SIA "Rīgas ūdens" | nav atrodams |
| 35. |  | 6688 | Jaunciems Gaileņu ielā | SIA "Rīgas ūdens" | būvdarbu laikā esot likvidēts |
| 36. |  | 17958 | Trīsciems | bij. ferma "Senči" | jaunie saimnieki par urbumu nezin |
| 37. |  | 17962 | Mangaļu mežrūpniecība- | - | māja pamesta |

# 2.6. Neapsekotie ūdens ieguves urbumi

Šā darba ietvaros netika apsekoti 31 pēdējos gados privātmājās ierīkotie ekspluatācijas urbumi (1. pielikums). Tāpat vairākas uzņēmumu teritorijas bija slēgtas un tajās nebija iespējams iekļūt (5 uzņēmumi), atsevišķos uzņēmumos atkārtoti ierodoties atbildīgās personas ar atslēgām nebija iespējams satikt (2 uzņēmumi), kā arī dažādu citu iemeslu dēļ netika apsekoti 25 urbumi (8.tab.).

Neapsekotie ūdens ieguves urbumi

8. tabula

| Nr. p.k | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Organizācija | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centra rajons | 6006 | Elizabetes un Tērbatas ielu stūrī | Ministru kabinets | Nepieciešama caurlaide |
| 2. | Kurzemes priekšpil-sēta | 7587 | Alises iela 13 | AS "Rīgas siltums", "KM Alises 13" | Teritorija noslēgta |
| 3. |  | 998 | Tekstilnieku ielā 23 - tagad teritorija sadalīta un adrese ir 19 | bijušais "Rīgas tekstils" | Teritorija noslēgta |
| 4. | Latgales priekšpilsēta | 6065 | Krustpils ielā 4 | VA/S Centrālā reģiona ceļi Rīgas ceļu rajons | Atbildīgā persona ar atslēgām nebija uz vietas (2 reizes) |
| 5. |  | 20479 |  |  |  |
| 6. |  | 942 | Matīsa ielā | Centrālcietums | Nepieciešama caurlaide |
| 7. |  | 979 | Rīga, Krustpils ielā (OC 78/9) | "Šķirotavas cietums" | Nepieciešama caurlaide |
| 8. |  | 980 |  |  |  |
| 9. |  | 7699 | Krustpils ielā 59a |  |  |
| 10. |  | 7756 | Krustpils ielā 63 |  |  |
| 11. | Vidzemes priekšpil-sēta | 7542 | Rīga Biķernieku iela 121 | SIA "Amass" | Teritorija noslēgta |
| 12. |  | 6102 | Vairoga iela 5 | SIA "Rīgas ūdens" | Nevar satikt atbildīgās personas |
| 13. |  | 6835 | Berģos, pansionāts "Ezerkrasts" |  |  |
| 14. |  | 964 | Zaļā iela 9 | "Kalcehs" | bijušajā konstruktoru biroja teritorijā |
| 15. | Zemgales priekšpil-sēta | 6265 | Spārnu ielā 9 | SIA "Orions" | - |
| 16. |  | 7892 | Mūkusalas ielā 72a | - | - |
| 17. | Ziemeļu rajons | 6418 | Duntes ielā | A/S "UNA" (Termo) | - |
| 18. |  | 6153 | Aptiekas ielā 4 | SIA "Rīgas ūdens" | Nevar satikt atbildīgās personas |
| 19. |  | 6154 | Aptiekas ielā 7/9 |  |  |
| 20. |  | 6708 | Jaunciema ielā 1 (1.urb.) | SIA "Saules logi un durvis" | Saimnieku nebija iespējams satikts |
| 21. |  | 6709 | Jaunciema ielā 1 (2.urb.) |  |  |
| 22. |  | 6710 | Jaunciema ielā 1 (3.urb.) |  |  |
| 23. |  | 6711 | Jaunciema ielā 1 (4.urb.) |  |  |
| 24. |  | 6712 | Jaunciema ielā 1 (5.urb.) |  |  |
| 25. |  | 6800 | Kundziņsala 1 | SIA "Roko" | Nepieciešama caurlaide |

#### 3. Monitoringa urbumu apsekošana

Kā iepriekš minēts, šā līguma ietvaros Rīgas teritorijā tika apsekoti 88 novērojumu urbumi. Rīgas pilsētas teritorijā atrodas 14 pazemes ūdeņu pamatmonitoringa tīkla urbumi (9. tab.), no tiem divi urbumi ir piemesti un tajos patreiz netiek veikti novērojumi, bet pārējos 12 urbumos pazemes ūdeņu līmeņus mēra 2 reizes mēnesī, tāpat atbilstoši monitoringa programmai, šajos urbumos tiek veikts kvalitātes monitorings.

Pazemes ūdeņu pamatmonitoringa tīkla urbumu stāvoklis

9. tabula

| Nr. p.k. | VĢD Datu bāzes Nr. | Adrese | Stāvoklis | Rajons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 681 | Imantā, Slokas ielā pie Imantas TEC žoga | piemests | Kurzemes priekšpilsēta |
| 2. | 682 |  | tiek mērīts |  |
| 3. | 683 |  | tiek mērīts |  |
| 4 | 684 |  | tiek mērīts |  |
| 5. | 685 |  | tiek mērīts |  |
| 6. | 686 |  | tiek mērīts |  |
| 7. | 687 |  | piemests |  |
| 8. | 688 |  | tiek mērīts |  |
| 9. | 1500 | Mālkalnes ielā 22 | tiek mērīts | Vidzemes priekšpilsēta |
| 10. | 1501 |  | tiek mērīts |  |
| 11. | 1502 |  | tiek mērīts |  |
| 12. | 1503 |  | tiek mērīts |  |
| 13. | 1504 |  | tiek mērīts |  |
| 14. | 1505 |  | tiek mērīts |  |

Papildus pazemes ūdeņu monitoringam pamattīklā Valsts ģeoloģijas dienests par budžeta līdzekļiem veic pazemes ūdeņu līmeņu novērojumus Rīgas pilsētas teritorijā 41 novērojumu urbumā (10. tab.), taču šo urbumu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un katru gadu to skaits dažādu iemeslu dēļ samazinās (Jēkaba kazarmu pazemes garāžu celtniecības gaitā iznīcināts urbums DB 3147, centrālās stacijas laukuma labiekārtošanas gaitā iznīcināts urbums DB 3170 u.c.). Kopš deviņdesmito gadu sākuma novērojumu urbumu skaits ir samazinājies par 32 urbumiem. Valsts ģeoloģijas dienestam nav līdzekļu šo urbumu remontam un atjaunošanai.

Mainoties VĢD statusam 2005.gadā, Rīgas pilsētas monitoringa tīkla novērojumiem līdzekļi netiks izdalīti, līdz ar to steidzīgi, lai saglabātu informācijas nepārtrauktību, Rīgas domei būtu jāmēģina atrast finansējuma iespējas no Rīgas pilsētas budžeta. Tāpat nepieciešams sakārtot esošo monitoringa tīklu (savest kārtībā urbumu galvas, nokrāsot u.c.), kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu informāciju, ir nepieciešams paplašināt monitoringa tīklu Rīgas pilsētas teritorijā.

Rīgas pilsētas monitoringa urbumu stāvoklis

10. tabula

| Priekšpilsēta | Urbumu skaits |  |  | Kopējais urbumu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiek mērīti | Piemesti | Iznīcināti |  |
| Centra | 7 | 7 | 3 | 17 |
| Kurzemes | 12 | 1 | 8 | 21 |
| Latgales | 1 | - | 6 | 7 |
| Vidzemes | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Zemgales | 7 | - | 1 | 8 |
| Ziemeļu | 13 | - | 4 | 17 |
| Kopā | 41 | 9 | 24 | 74 |

4. Metro izpētes urbumu apsekošana

Kopš astoņdesmito gadu beigām, kad Rīgā tika veikta metro trases izpēte, ir saglabājušies šie izpētes urbumi. Daļa urbumu tika tamponēti pēc izpētes darbiem un daļa 2000. gadā, 20 urbumi ir ieslēgti Rīgas pilsētas monitoringa tīklā. No pāri palikušajiem 45 urbumi šai laika periodā dažādu darbību rezultātā ir iznīcināti, 11 urbumi piemesti un tikai 54 urbumi, kuru atveres ir hermētiski noslēgtas, varētu būt saglabājušies (tab. 11). Lielākā daļa šo urbumu būtu nepieciešams tamponēt, atlikušajiem urbumiem būtu nepieciešams veikt tehnisko pārbaudi, tos savest kārtībā un aprīkot pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai, taču to varēs izlemt tikai tad, kad tiks sagatavota un akceptēta Rīgas pilsētas pazemes ūdeņu monitoringa programma. Lai varētu sagatavot Rīgas pazemes ūdeņu monitoringa programmu, ir jābūt izstrādātam pilsētas attīstības plānam, kā arī Rīgas teritorijai jāsagatavo kopēja Vides monitoringa programma. Turklāt ir jābūt Rīgas domes politiskam lēmumam par ikgadēja vides monitoringa, t. sk. arī pazemes ūdeņu monitoringa veikšanu un finansēšanu Rīgas teritorijā.

Metro izpētes urbumu stāvoklis

11. tabula

| Priekšpilsēta | Urbumu skaits |  |  |  | Kopējais urbumu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbumu atveres noslēgtas | Tamponēti | Piemesti | Iznīcināti |  |
| Centra | 30 | 9 | 4 | 26 | 69 |
| Kurzemes | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Latgales | - | - | - | - | - |
| Vidzemes | 5 | - | - | 3 | 8 |
| Zemgales | 25 | 3 | 8 | 13 | 49 |
| Ziemeļu | - | - | - | - | - |
| Kopā | 63 | 13 | 12 | 42 | 130 |

Slēdziens

Šo darbu ietvaros Rīgas teritorijā ir apsekoti 539 ūdensapgādes urbumi, 88 monitoringa urbumi un 130 izpētes urbumi. Visiem apsekotajiem urbumiem tika precizētas koordinātas, dokumentēta pašreizēja izmantošana, piederība, aizsargjoslu esamība un sanitārais stāvoklis. 56 urbumi dažādu iemeslu dēļ netika apsekoti (privātmājas, iekļūšanas problēmas, varētu būt iznīcināti celtniecības gaitā u.c.).

Salīdzinot ar 1993. gada apsekošanas datiem (6 urbumi) varam konstatēt, ka pēdējo desmit gadu laikā Rīgā krasi palielinās pamesto urbumu skaits (55 urbumi), bez tamponēšanas iznīcināto (apbūvēto, pārasfaltēto) urbumu skaits, kā arī neizmantoto un bezsaimnieka urbumu skaits, kuri atrodas antisanitārā stāvoklī. Visi minētie urbumi ir potenciālie virszemes piesārņojuma novadītāji dzeramā ūdens horizontos. Turklāt, turpinoties artēzisko ūdeņu līmeņu celšanās (atjaunošanās) tie var izraisīt gruntsūdeņu līmeņu paaugstināšanu un teritorijas appludināšanu.

Pamatojoties uz apsekošanas datiem jāveic šādi prioritārie pasākumi pazemes ūdeņu aizsardzībai:

- 65 ekspluatācijas urbumi jātamponē;

- par 136 urbumiem to īpašniekiem jālemj vai tamponēt, vai arī iekonservēt;

- 249 urbumiem jānodrošina stingra režīma aizsargjoslas;

- jāpabeidz 25 urbumu apsekošana, ko var paveikt tikai ar municipālās policijas un Rīgas domes pārstāvjiem;

- jāsagatavo Vides monitoringa programmu Rīgai, t. sk. pazemes ūdeņu monitoringa programmu un tā pamatā jārisina jautājums par monitoringa urbumu konservāciju vai izmantošanu, legalizējot to statusu un nosakot zemes īpašnieka atbildību par urbumu saglabāšanu.

## LITERATŪRA

- N. Levina, I. Levins	 1993. gada pazemes ūdeņu bilance un režīms, 1994. g., VĢF 
№ 11097

- Л. Ф. Колоколов, Я. Б. Толстов 	Отчет об изысканиях новых источников водоснабжения г. Рига, 1967 г., VĢF № 7211

- Н. Н. Левина 	Изучение режима, баланса подземных вод и экзогеннэых геологических процессoв (1988-1991 г. г.), VĢF № 10826

- Я. Б. Толстов, А. К. Декерт	 Отчет “Опытно – методические работы по опреде-лению достоверности расчетных гидрогеологических параметров на примере многослойных толщ водозаборов “Большая Рига””, 1982 г., VĢF № 9924

- М. Р. Евдаева	 Гидрогеологический ежегодник Латвийской гидрогеологической станции за 1959 г., VĢF № 2818

- М. Р. Евдаева, И. П. Галениекс, Э. И. Курмэ	Гидрогеологический ежегодник Латвийской гидрогеологической станции за 1960 г., VĢF № 3017